- 医学教育网初级药士/师/主管药师：《答疑周刊》2015年第22期

问题索引：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

2.【问题】关于玻璃仪器的洗涤，如下题，如何作答？

3.【问题】关于基准试剂，如下题，如何作答？

具体解答：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

【解答】药品检验基本技术这部分主要包括常用玻璃仪器的使用、洗涤和干燥方法；化学试剂的规格和常用溶液的配制及药品的鉴别、检查方法。[医学教育网原创]这部分内容与咱们医院检验工作密切相关，所以在学习过程中一定要结合实际情况进行理解性的记忆，另外就是对一些涉及到的数字部分可以进行相应的总结。比如，对于玻璃仪器用铬酸的洗涤，我们可以进行这样的总结：需用铬酸洗液浸泡洗涤，吸取洗液的量为移液管或吸量管全管的1／4；在酸式滴定管中加入少量铬酸洗液（用量约为滴定管体积的1/5）。[医学教育网原创]可以编制一个小顺口溜：移四滴五（疑似第五）。

2.【问题】关于玻璃仪器的洗涤，如下题，如何作答？

可用洗衣粉、去污粉等洗涤剂直接刷洗的玻璃仪器是

A.玻璃垂熔漏斗

B.容量瓶

C.移液管

D.烧杯

E.滴定管

【解答】对一般玻璃仪器，如锥形瓶、烧杯、试剂瓶等可用刷子蘸取肥皂、洗衣粉、去污粉等洗涤剂直接刷洗，对于不便用刷子刷洗的仪器，如滴定管、移液管、容量瓶、比色皿、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与特殊形状的仪器等，先用自来水冲洗，沥干，用合适的铬酸洗液浸泡后，再用自来水冲洗干净，最后用纯化水冲洗3次。[医学教育网原创]所以本题正确答案为D。

3.【问题】关于基准试剂，如下题，如何作答？

基准试剂指的是

A.参加反应时，按反应式定量地进行，没有副反应的化学试剂

B.是指具有专门用途的试剂，例如色谱分析用试剂(如高效液相色谱专用试剂)、核磁共振分析用试剂、光谱纯试剂等

C.实验室中普遍使用的试剂

D.常用于直接配制和标定标准溶液的化学试剂

E.质量分数≥99.9％的试剂

【解答】药品检验工作中常用的有一般试剂、基准试剂和专用试剂。一般试剂是实验室中普遍使用的试剂，以其所含杂质的多少可划分为优级纯、分析纯、化学纯和生物试剂等，基准试剂是常用于直接配制和标定标准溶液。[医学教育网原创]专用试剂是指具有专门用途的试剂，例如色谱分析用试剂(如高效液相色谱专用试剂)、核磁共振分析用试剂、光谱纯试剂等。所以本题正确答案为D。当然关于基准试剂的考题还可能提高难度，比如问标定盐酸和氢氧化钠用的基准试剂是哪个，这个也是需要掌握的，应该分别是无水碳酸钠和邻苯二甲酸氢钾。